Compte rendu TP3

cmd-cisco.pdf (stephan-robert.ch)

Maquettage de VLANs et Routage INTER VLAN

Configuration sur chaque appareil le paramètrage IP

PC_2VLAN10 :

PC1_VLAN10

PC1_VLAN20

PC2_VLAN50

PC1_VLAN40

Srv1VLAN10

Sur Packet Tracer, cablez vos machines

Switch S1E1

PC2 VLAN10(port 3)

PC1VLAN10(port4)

Switch S2E1

PC1VLAN20(port20)

PC1VLAN40(port22))

PC2VLAN40(port23)

SWITCH S1E2

LAPTOPVLAN50 (port22)

TOPOLOGIE DE MON ARCHITECTURE RESEAU CI-DESSUS

| Nom | VLAN | IP | MASQUE | Passerelle | Commutateur de connexion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC2_VLAN10 | 10 | 172.17.1.3 | 255.255.255.0 | 172.17.1.1 | S1E1 |
| Srv1VLAN10 | 10 | 172.17.1.5 | 255.255.255.0 | 172.17.1.1 | S1E1 |
| PC1_VLAN10 | 10 | 172.17.1.4 | 255.255.255.0 | 172.17.1.1 | S1E1 |
| PC2_VLAN50 | 50 | 172.19.0.6 | 255.255.255.0 | 172.19.0.1 | S1E2 |
| PC1_VLAN50 | 50 | 172.19.0.7 | 255.255.255.0 | 172.19.0.1 | S1E2 |
| SrvVLAN20 | 20 | 172.17.10.6 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 | S2E2 |
| PC1_VLAN20 | 20 | 172.17.10.5 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 | S2E1 |
| PC1_VLAN40 | 40 | 172.18.0.7 | 255.255.255.224 | 172.18.0.7 | S2E1 |
| PC2_VLAN40 | 40 | 172.18.0.8 | 255.255.255.224 | 172.18.0.1 | S2E1 |

2.L’environnement CLI

Interface cli du routeur RTR_LAN

La version de l’IOS : Cisco IOS Software

Le nom du fichier de l ‘image systeme : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin"

La valeur du registre de configuration : 0x2102

En mode super-utilisateur, testez les commandes suivantes :

? -> affiche les commandes disponible

S ? -> affiche l’arborescence

Show ?( donne toutes les commandes show disponible)

Show running-config

déterminer l’état en cours d’un routeur, car elle affiche la configuration courante qui est stockée dans un fichier activé en mémoire RAM.

Copy running-config startup-config

)affiche le contenu du fichier de la configuration de sauvegarde enregistré dans la mémoire non volatile ou NVRAM.

La difference s’observe par rapport à leur nom, le show montre l’état du routeur tandis que le copy il va copier le contenu dans le chemin startup-config

La commande conf t c’est ce qui va nous permettre de configurer les interfaces, et depuis le mode enable, on passe en configuration terminal via la commande : conf t

De plus, j’ai changé le mot de passe du super utilisateur en tapant la commande enable secret.

Configurez vos appareils pour ne plus faire apparaitre les logs à l’écran

No logging-console

No ip domain-lookup

3.Creation des VLANs

Il faut passer en mode configuration terminal pour configurer les interfaces, puis on va crée un vlan avec le port associé puis nous allons les renommer avec leur champs respectif

S2E1

Affectation d’un port

Affichez pour chaque commutateur les ports tagué

On tape la commande interface range Fastethernet (du nomre de slot correspondant au tableau de l’annexe de 0/2-x)

Puis on tape la commande switch mode access

Enfin on tape la ommande switchport vlan (on affecte la vlan)

S1E1

Repartition des ports sur les commutateurs

La communication du PC1_VLAN10 -> PC2_VLAN10

La communication n’est pas possible dans un autre VLAN car un VLAN est cloisonné et aucune communication direct ne peut se produire.

Routage INTERVLAN

1)Tout d’abord le lien tagué est une connexion physique qui va permettre de transmettre le trafic de plusieurs reseaux virtuel et donc les trames qui sont autorisé à travers ce port va permettre d’aller d’un port à un autre avec un identificateur virtuel (le VLAN TAG->le nom de la balise inséré)

Creez les liens tagués

Dans un dispositif, on tape la commande interface GigabitEthernet0/1 y compris le 2

Ensuite, on fait switchport modetrunk

Enfin, on fait switchport trunk allowed vlan (les vlan repertorié dans le tableau)

S1

Tester que la communication du LAPTOP_VLAN50 à PC2_VLAN50 se produit alors qu’ils sont dans deux commutateurs différents.

b) Creation d’une interface virtuelle

Nous devons faire communiquer entre eux des VLAN par l’intermédiaire.

S1E1 on a affecté un port tagué(24) et on a autorisé les ports de ce commutateur(en référence au vlan)

TABLE DE ROUTAGE

RTR

| Destination | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- |
| 172.17.1.0 | 172.17.1.1 | 172.17.1.1 |
| 172.17.10.0 | 172.17.10.1 | 172.17.10.1 |
| 172.18.0.240 | 172.18.0.241 | 172.18.0.241 |
| 172.18.0.0 | 172.18.0.1 | 172.18.0.1 |
| 172.19.0.0 | 172.19.0.1 | 172.19.0.1 |
| 88.0.0.0 | 172.18.0.254 | 172.18.0.241 |
| 0.0.0.0 | 172.18.0.254 | 172.18.0.241 |

PF1

| Destination | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- |
| 172.17.1.0/24 | 172.18.0.241 | 172.18.0.254 |
| 172.17.10.0 | 172.18.0.241 | 172.18.0.254 |
| 172.18.0.240 | 172.18.0.254 | 172.18.0.254 |
| 172.18.0.0 | 172.18.0.241 | 172.18.0.254 |
| 172.19.0.0 | 172.18.0.241 | 172.18.0.254 |
| 88.0.0.0 | 88.0.0.2 | 88.0.0.2 |
| 0.0.0.0 | 88.0.0.1 | 88.0.0.2 |

Expliquez pourquoi le routeur doit être connecté au commutateur via un lien taggué ?

Le routeur est mis en place pour procéder à la communication INTER_VLAN

Nous allons configurer le routeur RTR_LAN

TESTEZ LA COMMUNICATION D’UN VLAN A UN AUTRE

Completer la table de routage de PF1 et FAI puissent pingue vers le FAI