TP n°6 : Supervision avec NAGIOS 4

Mise en œuvre initiale

I Installation du serveur

Votre serveur NAGIOS se fait sur une base de DEBIAN 12. Donc :

 Créez un VM avec une DEBIAN 12 vierge via une installation ou en clonant la machine modèle faite en début d’année.

 Installez ou vérifiez que les paquetages habituels sont présents :

[xorg, xfce4(environnement bureau),] dnsutils, procps, terminator, firefox-esr, terminator,

openssh-server, wireshark, whois

Pour installer nagios4 : vous devez installer les paquetages suivants : nagios4, nagios-cgi,

nagios-plugins-contrib

Activez les modules apache2 : cgi, cgid, rewrite, auth_digest et authz_groupfile. Cela

permet à la configuration du serveur Web d’administration de fonctionner et de lui

mettre éventuellement une authentification. Commande a2enmod <nomModule>

Mdp : siojjr

Vérifiez en utilisant un navigateur le bon fonctionnement de Nagios et de son site

d’admin : http://ipdenagios/nagios4

Connexion à distance depuis Windows vers mon serveur AD

Test de connexion en ssh depuis mon serveur Windows de ma machine physique vers mon SrvNetGIOS

ssh nomdelamachine@IP

Permettez un accès distant à ces périphériques et/ou serveurs :

o Via SSH pour Linux

o Via Telnet pour le matériel Cisco et HP

Sources : https://rdr-it.com/deployer-un-serveur-rds-service-de-bureau-a-distance/

o Via RDS pour Windows (Accès à distance dans ordinateurpropriétés).

### Configuration de la connexion Telnet pour un routeur/switch Cisco

### Sources : https://www.astarox.com/blog/connexion-telnet-a-un-switch-ou-un-routeur-cisco-b11.html

Choisissez l’interface qui va permettre de vous connecter en Telnet.

II Configurations des agents

stallation Agent NCPA sous Windows :

o Téléchargez le programme ncpa-2.2.0 sur \\s101prof\ISO

o Installez-le en ne paramétrant que les « Active Checks » :

 mot de passe siojjr (token),

 ne configurez pas NRDP

Installation sur les serveurs Linux :

o Téléchargez et installez le paquetage Debian :

Telecharger le fichier sur Internet

:~#wget https://assets.nagios.com/downloads/ncpa/ncpa-2.4.1.d11.amd64.deb

Deplacer le fichier à la racine

Telecharger le fichier à nouveau

:~#dpkg -i ./ncpa-latest.d11.amd64.deb

Configuration SNMP sur Cisco et HP

o Installez le logiciel SNMPB sur une machine Windows.

SUR VOTRE ROUTEUR

o activez le mode SNMP, supprimer les communautés public et privée. Définissez

une nouvelle communauté que vous appellerez BookticSNMP. Précisez pourquoi

il vaut mieux désactiver les communautés public et privée.

o les droits seront en lecture seule.

Configuration partie (ROUTEUR)

Conf t

Desactiver les communautes

Créer une communauté

Configuration du logiciel sur SNMPB

Clique droit-New agent profile

L’agent qu’il faut crée : le routeur

Preciser : Le nom du routeur

Preciser : L’adresse IP du routeur

Mentionner les droits de lecture de la communauté : BookticNMPB

Pour tester un switch Cisco exécuter cette commande sur votre

serveur Nagios

:~#/usr/lib/nagios/plugins/check_snmp -H IPouFQDN -C public -o OIDàtester

Les OIDs sont à découvrir grâce au logiciel SNMPB, dans iso-org-dod-internet-mgmt-mib-2

et ensuite interfaces –ifTable -ifEntry notamment. Cliquez sur un et vous aurez son numéro.

Testez ensuite comme l’exemple ci-dessous

-Host : IP ou FQDN

-C : Preciser le nom de la communauté

Les successions de nombre : . w.x.x.x.x sont les étapes intermédiaire partant du fichier iso vers la destination

w- : seuil d’avertissement d’un appareil

Ce paramètre nous renvoie un « warning » si un appareil dépasse la limite, qu’il y a un problème potentiel mais pas critique

-c : seuil critique

./check_snmp –H 172.17.1.2 –C BookticNMPB .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 -w 1000000000 -c

10000000

SNMP CRITICAL : iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2

(chemin parcourus partant du fichier iso vers la destination IfSpeed pour retrouver le même OID dans le –o mis au départ de la commande check_snmp ) IfEntry->IfSpeed->IfSpeed 2 :

IfSpeed détermine la vitesse du port en Mbit/s

III Surveillance de base.

Nous allons définir nos premiers tests de supervision pour cela il faut comprendre la structure

Nagios :

Faites la liste des serveurs, des commutateurs et des routeurs à surveiller.

Dans /etc/nagios4/conf.d/

Dans /etc/nagios4/conf.d/

Configuration à faire pour inscrire le nom de la machine Windows

Desactiver dans le fichier conf.d : Decommenter le cfg_file  le service windows

Chemin:/etc/nagios4/objects/windows.cfg

Supprimer tout sauf ça :

Définissez ensuite dans le même répertoire, dans des fichiers séparés ou non,

l’ensemble des machines en créant un « host » par machines à ce format :

Créer un fichier Bookticgroupes.cfg qui définira des groupes permettant de classer

les différentes machines à surveiller :

 Redémarrez nagios puis sur un navigateur et accédez au FQDN de nagios ainsi :

http://VOTRE_FQDN/nagios4

HOST_GROUPS

Les fichiers doivent avoir l’extension .cfg

 Redémarrez nagios puis sur un navigateur et accédez au FQDN de nagios ainsi :

http://VOTRE_FQDN/nagios4

 Vérifiez que vos groupes et vos machines sont présentes et vérifiez si le serveur

nagios réussit à les voir (couleur verte !!!)

Last Check : Dans combien de temps il va s’ouvrir

Duration : Durée depuis combien de temps elle est ouvert

Status information : Paquet perdu au démarrage