TP 4

Routage RIP/OSPF

Objectifs:

- Créer un routage dynamique avec OSPF

- Créer deux aires de routages OSPF indépendantes.

- Adressage et détermination des réseaux inter-routeurs

Annexe 1

| Routeur | Port | Réseau | Adresse | Connexion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_Futuna | FA 0/1 | 192.168.10.80/28 | 192.168.10.81 | SW_Futuna Int fa0/1 Ipaddress 192.168.10.81 255.255.255.240 No shutdown |
|  | FA 0/0 | 192.168.0.212/30 | 192.168.0.213 | R_Fidji Int fa0/0 Ipaddress 192.168.0.213 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0/0 | 192.168.0.200/30 | 192.168.0.201 | R_Noumea int serial0/0/0 ipaddress 192.168.0.201 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0/1 | 192.168.0.216/30 | 192.168.0.217 | R_NZ_Fr Int serial0/0/1 Ipaddress 192.168.0.217 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/1/1 | 192.168.0.208/30 | 192.168.0.209 | R_Wallis Int serial0/1/1 Ipaddress 192.168.0.209 255.255.255.252 No shutdown |
| R_Wallis | FA 0/0 | 192.168.10.64/28 | 192.168.10.65 | SW_Wallis Int fa0/0 Ipaddress192.168.10.65 255.255.255.240 No shutdown |
|  | FA1/0 | 192.168.0.224/30 | 192.168.0.225 | R_Fidji Int fa1/0 Ipaddress192.168.0.225 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0 | 192.168.0.196/30 | 192.168.0.197 | R_Noumea Int serial0/0 Ipaddress 192.168.0.197 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/1 | 192.168.0.220/30 | 192.168.0.221 | R_NZ_Fr Int serial0/1 Ipaddress 192.168.0.221 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/3 | 192.168.0.208/30 | 192.168.0.210 | R_Futuna Int serial0/3 Ipaddress 192.168.0.210 255.255.255.252 No shutdown |
| R_Noumea | FA0/0 | 192.168.10.0/26 | 192.168.10.1 | SW_Noumea Int fa0/0 Ipaddress 192.168.10.1 255.255.255.192 No shutdown |
|  | FA 0/1 | 192.168.0.192/30 | 192.168.0.193 | R_NZ_Fr Int fa0/1 Ipaddress 192.168.0.193 255.255.255.252 No shutdown |
|  | FA 1/0 | 192.168.0.204/30 | 192.168.0.205 | R_Fidji Int fa1/0 Ipaddress 192.168.0.205 255.255.255.252 |
|  | Serial0/0/0 | 192.168.0.200/30 | 192.168.0.202 | R_Futuna Int serial0/0/0 Ipaddress 192.168.0.202 255.255.255.252 |
|  | Serial0/0/1 | 192.168.0.196/30 | 192.168.0.198 | R_Wallis Int serial0/0/1 Ipaddress 192.168.0.198 255.255.255.252 No shutdown |
| R_NZ_Fr | FA 0/0 | 10.0.255.0/24 | 10.0.255.2 | SW_NZ_Int Int fa0/0 Ipaddress 10.0.255.2 255.255.255.0 No shutdown |
|  | FA 0/1 | 192.168.0.192/30 | 192.168.0.194 | R_Noumea Int fa0/1 Ipaddress 192.168.0.194 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0/0 | 192.168.0.220/30 | 192.168.0.222 | R_Wallis Int serial0/0/0 Ipaddress 192.168.0.222 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0/1 | 192.168.0.216/30 | 192.168.0.218 | R_Futuna Int serial0/0/1 Ipaddress 192.168.0.218 255.255.255.252 No shutdown |
| R_Fidji | FA 0/0 | 192.168.10.96/28 | 192.168.10.97 | SW_Fidji Int fa0/0 Ipaddress 192.168.10.97 255.255.255.240 No shutdown |
|  | FA0/1 | 192.168.0.212/30 | 192.168.0.214 | R_Futuna Int fa0/1 Ipaddress 192.168.0.214 255.255.255.252 No shutdown |
|  | FA1/0 | 192.168.0.204/30 | 192.168.0.206 | R_Noumea I Int fa1/0 Ipaddress 192.168.0.206 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Eth0/2/0 | 192.168.0.224/30 | 192.168.0.226 | R_Wallis Int eth0/2/0 Ipaddress 192.168.0.226 255.255.255.252 No shutdown |

- Routage OSPF

- Dans un premier temps, reprenez la maquette RIP et désactivez le routage RIP sur chaque routeur :RTR(config)#no router rip

Pour  activer le routage OSPF, il faudra définir une aire de routage pour l’ensemble de nos routeurs ainsi ils connaîtront l’ensemble de la carte du réseau concerné par cette configuration d’OSPF.

RTR(R_Futuna) :

router ospf 1

Router–id 1.1.1.1

Area 0 authentication

Network 192.168.0.212 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.200 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.216 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.208 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.10.80 0.0.0.15 area 0

RTR(R_Wallis) :

router ospf 2

Router–id 1.1.1.2

Area 0 authentication

Network 192.168.10.64 0.0.0.15 area 0

Network 192.168.0.224 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.196 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.220 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.208 0.0.0.3 area0

RTR(R_Noumea) :

router ospf 3

Router-id 1.1.1.3

Area 0 authentication

Network 192.168.10.0 0.0.0.63 area 0

Network 192.168.0.192 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.192 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.200 0.0.0.3 area 0

Network 192.168.0.196 0.0.0.3 area 0

RTR(R_NZ_Fr) :

router ospf4

Router-id 1.1.1.4

area 0 authentication

network 10.0.255.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.0.192 0.0.0.3 area 0

network 192.168.0.220 0.0.0.3 area 0

network 192.168.0.218 0.0.0.3 area 0

exit

RTR(R_Fidji) :

router ospf5

Router-id 1.1.1.5

area 0 authentication

network 192.168.10.97 0.0.0.15area 0

network 192.168.0.212 0.0.0.3 area 0

network 192.168.0.204 0.0.0.3 area 0

network 192.168.0.224 0.0.0.3 area 0

exit

RTR(R_NZ_Gene)

Router ospf6

Router-id 1.1.1.6

Area 0 authentication

Network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0

Network 10.0.255.0 0.0.0.255 area 0

Verifiez les routes obtenues

Show ipospfneighbor

R_Futuna

R_Wallis

R_Noumea

R_Fidji

R_NZ_Gene

Notez les routeurs franchis pour atteindre le serveur 10.0.1.201

PC0 :

PC1 :

PC2 :

- Coupez le lien entre R_Nouméa et R_NZ_fr, Puis Vérifiez alors le chemin employé entre le PC du réseau de Nouméa et le serveur 10.0.1.201.

Le tracet bleu marque l’itinéraire du PC 2 vers le réseau : 10.0.1.201

Effet 1 : Il franchit la route en passant par le R_Noumea puis R_Futuna afin d’arrivé à R_NZ_Fr avec l’avant-derniere  adresse de l’interface : 192.168.0.222

Effet 2 :

Il franchit la route en passant par le R_Noumea puis R_Futuna afin d’arrivé à R_NZ_Fr avec la derniere adresse de l’interface : 192.168.0.218

Consequence du lien coupé : ?

DEUXIEME PARTIE : PAS TERMINE

- Adressez l’ensemble des interfaces de ces nouveaux routeurs en prenant exemple sur ce qui a été fait précedemment. Organisez votre travail sur un compte rendu avec tableaux et configuration effectuée.

DEUXIEME PARTIE : PAS TERMINE

| Routeur | Port | Réseau | Adresse | Connexion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_POLYNESIE |  |  |  |  |
|  | Fa0/1 | 192.168.11.4/30 | 192.168.11.5 | R_Tahiti Conf t Int fa0/1 Ipaddress192.168.11.5 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Fa0/0 | 192.168.255.4/30 | 192.168.255.5 | R_NZ_Gene Conf t Int fa0/0 Ipaddress192.168.255.5 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Fa1/0 | 192.168.11.8/30 | 192.168.11.9 | R_Marquises Conf t Int fa1/0 Ipaddress192.168.11.9 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0/0 | 192.168.255.0/30 | 192.168.255.2 | R_Fidji Conf t Int serial0/0/0 Ipaddress192.168.255.2 255.255.255.252 No shutdown |
| R_Tahiti | Fa0/1 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.2 | SW_Tahiti Int fa0/1 Ipaddress192.168.20.2 255.255.255.0 No shutdown |
|  | Fa0/0 | 192.168.11.4/30 | 192.168.11.6 | R_Polynesie Int fa0/0 Ipaddress192.168.11.6 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0 | 192.168.11.12/30 | 192.168.11.13 | R_Marquises Int serial0/0 Ipaddress192.168.11.13 255.255.255.252 No shutdown |
| R_MARQUISE | Fa0/1 | 192.168.20.0/25 | 192.168.20.3 | SW_Marquises Int fa0/1 Ipaddress192.168.20.3 255.255.255.128 No shutdown |
|  | Fa0/0 | 192.168.11.8/30 | 192.168.11.10 | R_Polynesie Int fa0/0 Ipaddress192.168.11.10 255.255.255.252 No shutdown |
|  | Serial0/0 | 192.168.11.12/30 | 192.168.11.14 | R_Tahiti Int serial0/0 Ipaddress192.168.11.14 255.255.255.252 No shutdown |

RNZ_Gene Gig8/0 192.168.255.0/30 192.168.255.6

R_Fidji serial 0/0/0 192.168.255.2/30 192.168.255.3

RTR(R_Polynesie) :

router ospf 1

router-id 1.1.1.8

area 0 authentication

network 192.168.255.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.255.0 0.0.0.3 area 0

area 1 authentication

network 192.168.11.4 0.0.0.3 area 1

network 192.168.11.8 0.0.0.3 area 1

RTR(R_Tahiti) :

router ospf 1

router-id 1.1.1.9

area 1 authentication

network 192.168.20.128 0.0.0.127 area 1

network 192.168.11.4 0.0.0.3 area 1

network 192.168.11.12 0.0.0.3 area 1

RTR(R_Marquises) :

router ospf 1

router-id 1.1.1.10

area 1 authentication

network 192.168.20.0 0.0.0.127 area 1

network 192.168.11.8 0.0.0.3 area 1

network 192.168.11.12 0.0.0.3 area 1

R_NzGene

network 192.168.255.0 0.0.3 area 0

R_Fidji

network 192.168.255.4 0.0.0.3 area 0